AGV实施岗位技术问卷

1、从业过的AGV品牌有哪些？熟练掌握哪些？各品牌项目数量多少？有无相关AGV厂商的实施资格证书认定？

从业品牌主要有华睿和塔斯克，各项目数量均为1个。

品牌/车型; 熟练程度; 台数. 华睿-潜伏式; 熟练掌握; 5台. 华睿-单旋臂; 了解; 5台. 叉车; 了解; 3台.

无AGV厂商实施资格证书认定。

2、实施过哪些业务场景？AGV台数各多少？

主要参与宁德时代大型仓储物流项目，AGV总数13台。

业务场景为单旋臂线内工作，线内包括预分切、冷压、模切等环节。

其中标定工作量较大，主要负责预分切和冷压两个区域的标定工作：

● 预分切： 共3个大机台，负责4台单旋臂的标定。预分切的卷轴较大，虽然精度要求不是最高的，但因为卷轴过大，如果中间出现小精度问题，有可能直接影响到下一卷能不能拉过去

● 冷压： 共10个机台，负责7台单旋臂的标定

共负责13个机台的顺序标定，标定完成后使用Postman接口逐一跑通，确保全部正常运行。

3、简述实施项目从入场到交付离场的过程与步骤

以宁德时代项目为例（7月入场），主要流程如下：

1. 项目配网 — 现场网络环境搭建（此步骤由团队其他成员完成）

2. 扫图 — 对现场环境进行激光扫描(了解相关流程和成员协作完成)

3. 初期标定 — 对AGV进行初始标定，测试精准度

4. 操作单旋臂 — 完成单旋臂车型的操作调试

5. 路线规划与预跑 — 进行初期路线规划，预跑验证路线可行性

6. 从0到1建图 — 初期标定精准度测试通过后，完成整体建图

7. API接口对接 — 使用Postman跑接口，确认全部接口调通

8. 项目初期上线 — 接口调通、标定测试无误后进入初期上线阶段

9. 改图与参数调整 — 上线后针对各类参数问题进行改图优化（在团队指导下进行）

10. 持续运维调试 — 改图完成后继续运行，持续优化

4、AGV有哪些导航方式？做过哪几种？分别有什么区别？

主要做过二维码导航和激光导航两种。

导航方式; 适用场景; 优点; 缺点. 二维码导航; 进机台、进入料架台等高精度场景; 定位精度高; —. 激光导航; 大规模场地中的车辆移动; 部署省力，适合大范围场地; 精度不高，偶尔出现激光扫不到的情况，有撞人风险，激光有时会出现歪斜.

实际应用中，二维码导航更偏向高精度场景，例如单旋臂进机台时。

视觉导航： 了解基本原理，未在实际项目中实施过。

需要注意的是，单旋臂在提重卷时车体可能被压下，此时需要修改挠度进行区分处理。

5、AGV调度一般会用到哪些通讯协议？RCS与MES或WMS集成的参与程度？

通讯协议： IP、TCP协议。宁德现场使用5G网卡进行通讯。

RCS与MES/WMS的参与程度：

● RCS： 作为项目调度的中枢大脑，负责整体任务调度与分配

● MES： 负责生产管理

● WMS： 在宁德项目中主要接触WMS

个人参与方面：会查看RCS上的错误分析，会看API接口。在WMS层面，日常工作中会通过查看PLC的方块式对外展示界面和PLC协议，判断任务是被RCS取消、WMS取消还是上位机取消，定位问题出在哪一层。

6、AGV与PLC通讯的交互是否有实施过？

主要负责联调和PLC信号对接。

实际案例：宁德项目中，料架台PLC信号与AGV信号对不上，车辆无法进入料架台，AGV报"找不到合适的电芯卷放料"。经排查发现数字信号对不上，上报领导后协调料架台PLC人员到场联调，最终定位到是料架台PLC断网导致信号错误。

7、实施过程中常见异常有哪些？如何处理？

异常类型; 原因分析; 处理方式. 进机台时旋臂传感针报错; 旋臂传感器相关; 重新对桶的高度进行标定；若仍反复报错，需修改产品参数. 光电未触发; 车辆进入料架台时频繁出现; 检查光电传感器状态及触发条件. 绕卷矩阵参数报错; 华睿设备常见问题; 检查并修正矩阵参数配置. 路线不可达; 属于系统bug，现场无法直接分析错误码; 进入车辆单片机和运行日志进行分析；已知原因包括运行点位不对（机台点位、运行区、缓存架、准备区之间的点位配置问题）. 丢定位（非常常见）; 场景过于单一，环境特征不足，激光雷达无法有效定位; 张贴反光条 → 部分地区裁剪 → 重新扫图 → 局部扫图 → 部分地区裁剪拼接.

8、梯控和安全门以及自动门的实施过没？你认为有哪些点容易误导交互调试？

未直接参与梯控、安全门及自动门的实施。但通过华睿内部工作群和内部工单系统，查看过现场同事反馈及二线技术支持的技术分析，了解到以下常见问题：

● 电梯内丢定位： AGV进入电梯后容易丢失定位

● 自动门夹车： AGV进电梯时部分情况下会被自动门夹到

容易误导交互调试的点：

● 电梯延迟问题： 电梯运行需要30~40秒延迟，车辆出电梯门口时容易超时报"人工干预"

● 光栅误触发： 出电梯过程中触发安全光栅，导致机构受限，这是现场非常常见的情况

9、服务器的相关部署工作介绍？

在宁德项目中，主要负责RCS系统的接口配网工作。具体包括：根据分配的IP地址，将RCS系统部署到对应IP中；通过单旋臂内部网口使用网线直连进行连接；使用Postman等工具进行端口发送测试。

对服务器整体部署（如操作系统安装、数据库配置等）了解有限。

10、有无完整主导项目全过程交付的"项目经理"管理经验，及带队规模？

无相关主导项目交付的项目经理管理经验。